什邡104-1HF回注站建设工程

竣工环境保护验收调查报告

建设单位：中国石油化工股份有限公司西南油气分公司

（采气一厂）

编制单位：四川中正源环保技术有限公司

2023年8月

| 建设单位法人代表： | 郭彤楼 |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | 侯 佳 |
| 项目负责人： | 张 晋 |
| 报告编写人： | 唐能朋 |

| 建设单位： | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（采气一厂） | 编制单位： | 四川中正源环保技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 0838-2406801 | 电话： | 028-81149220 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 618000 | 邮编： | 610052 |
| 地址： | 四川省德阳市旌阳区泰山北路399号 | 地址： | 四川省成都市成华区成宏路18号A栋1603室 |

目  录

1 前  言	1

2 综述	2

2.1 编制依据	2

2.2 调查目的	4

2.3 调查原则	5

2.4 调查方法	5

2.5 调查范围	5

2.6 验收执行标准	6

2.7 环境保护目标	10

2.8 调查重点	11

3 工程调查	12

3.1 工程基本情况	12

3.2 工程建设过程	12

3.3 工程建设内容	13

3.4 工程占地	17

3.5 工程变动情况	17

3.6 工程总投资和环境保护投资	18

4 环境影响报告及环评批复文件回顾	20

4.1 环境影响报告表回顾	20

4.2 环境影响报告表批复意见	22

5 环境保护措施落实情况调查	23

5.1 环境保护措施落实情况	23

5.2 环评批复文件要求的落实情况	29

6 生态环境影响调查	31

6.1 环境概况	31

6.2 工程占地影响调查	31

6.3 生物多样性影响调查	31

6.4 水土流失影响调查	31

6.5 生态环境影响调查结论	32

7 工程环境影响调查	33

7.1 建设期环境污染影响调查	33

7.2 营运期环境污染影响调查	34

8 清洁生产与总量控制调查	42

8.1 清洁生产调查	42

8.2 总量控制调查	43

9 环境风险事故防范和应急措施调查	44

9.1 风险防范措施调查	44

9.2 应急预案的制定与执行情况调查	46

9.3 风险防范措施执行情况	46

10 环境管理及环境监测计划落实情况调查	47

10.1 建设项目环境管理制度和“三同时”执行情况	47

10.2 环境管理机构	47

10.3 环境管理	47

10.4 工程监督	48

10.5 环境监测	48

10.6 调查结果	48

11 公众意见调查	49

11.1 调查对象	49

11.2 调查方法	49

11.3 调查内容	49

11.4 公众意见调查结果	50

11.5 环保投诉及处罚调查	50

12 调查结论与建议	51

12.1 工程概况	51

12.2 环境保护措施落实情况调查	51

12.3 环境影响调查结论	51

12.4 社会环境影响调查结论	52

12.5 清洁生产和总量控制	52

12.6 环境风险事故防范及应急措施	52

12.7 环境管理落实情况调查	53

12.8 公众意见调查	53

12.9 综合调查结论	53

注  释	55

附表  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	55

附图	55

附件	55

# 1 前  言

什邡104-1HF回注站建设工程位于四川省德阳市广汉市金轮镇****，依托什邡104-1HF井井场建设，回注站占地面积共****m2，不新增占地。设计回注能力为****m3/d，最大回注规模为****m3/d，回注地层为****。主要从事将袁家气田水处理站和齐福气田水处理站预处理达标检测合格后的气田水回注目的地层。

2022年4月28日，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司以西南油气投〔2022〕109号下达任务；2022年9月，四川中衡科创安全环境科技有限公司编制完成《什邡104-1HF回注站建设工程环境影响报告表》；2022年10月27日，德阳市生态环境局以德环审批****号文予以批复。

什邡104-1HF回注站建设工程总投资****万元，环保投资****万元。

工程于2022年10月28日开工，2023年2月28日交工。2023年4月25日投入试运行。在调试期间，环保设施与主体工程同时竣工并投入使用，环保设施运行正常，具备竣工环境保护验收条件。

2023年7月，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（采气一厂）根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）等有关规定，委托四川中正源环保技术有限公司承担本项目竣工环境保护验收调查工作。接受委托后，我单位对项目现场及所在区域环境状况进行了调查，结合项目工程有关资料和现状监测资料，编制完成了本项目竣工环境保护验收调查报告。作为本项目竣工环保验收和环境管理的依据。

2 综述

# 2.1 编制依据

## 2.1.1 国家有关法律法规文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第48号，2018年12月29日修订）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2018年10月26日修订）

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号，2017年6月27日修订）

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第104号，2021年12月24日修订，2022年6月5日施行）

（7）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号，2019年8月26日修订）

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第54号，2012年2月29日）

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年6月21日修订）

（10）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）

（11）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）

（12）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）

（13）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）

（14）《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环境保护部公告2012年第18号）

（15）《四川省环境保护条例》（2017年9月22日修正）

（16）《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》（2012年12月）

（17）《四川省固体废物污染环境防治条例（2022修订）》（2022年9月1日施行）

（18）《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（川环发〔2003〕56号）

（19）《关于进一步加强我省农村饮用水水源保护区环境保护工作的通知》（川环办发〔2011〕98号）

（20）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（川环发〔2006〕61号）

- 2.1.2 技术规范、技术导则

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011）

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态影响类》（HJ/T394-2007）

（3）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）

（4）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）

（5）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（7）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

（10）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）

（11）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）

（12）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）

（13）《企业事业单位突发环境事件应急预案 备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）

（14）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

（15）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

（16）《中国石化环境保护管理办法》（中国石化能（2015）191号）

（17）《西南石油局西南油气分公司废水、固废、废气污染防治管理实施细则》（西南局〔2017〕156号）

（18）（22）《西南石油局西南油气分公司环境保护管理细则》（西南油气〔2017〕186号）

（19）关于印发《西南石油局有限公司西南油气分公司建设项目竣工环境保护验收管理实施细则》的通知（西南局〔2017〕259号）

## 2.1.3 工程资料及批复文件

（1）《关于什邡104-1HF回注站建设工程投资立项的批复》（西南油气投〔2022〕109号）

（2）《什邡104-1HF回注站建设工程环境影响报告表》、《什邡104-1HF回注站建设工程地下水环境影响评价专题报告》（2022年9月）

（3）《德阳市生态环境局<关于中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气一厂什邡104-1HF回注站建设工程环境影响报告表>的批复》（德环审批﹝2022﹞338号）

（4）工程设计及其它工程资料

（5）建设项目竣工环保验收委托书

# 2.2 调查目的

（1）调查在工程设计、施工和试运营阶段对设计文件和环境影响报告表所提出的环保措施的落实情况，以及对环保行政主管部门批复要求的落实情况。

（2）通过工程所在区域的影响调查、监测，调查工程已采取的生态保护、水土保持及水污染防治、噪声污染控制措施、固废处置措施实施的有效性。针对该工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响提出本项目需要采取的环境保护补充和补救措施。

（3）通过公众意见调查，了解公众对工程建设期环境保护工作的意见和要求，针对居民工作和生活受影响程度，提出合理的解决方案和建议。

（4）调查工程环境保护目标变化情况，初步验证环评结论。

（5）调查分析工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救和应急措施，对已实施但尚不完善的措施提出改进意见。

（6）根据调查结果，从技术角度客观公正的为工程环境保护验收提供决策依据和建议。

# 2.3 调查原则

本着客观、公正、科学、实事求是原则，客观反映工程已实施的环保措施、实施效果以及存在的问题。

坚持充分利用已有资料与现场调研、现状监测相结合的原则。

# 2.4 调查方法

本次环境保护验收调查的技术方法，原则上按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ612-2011）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态影响类》（HJ/T394-2007）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求执行，并参照相关环境影响评价技术导则规定的方法；同时针对工程环境影响的特点，本调查充分利用已有资料（在经过准确性、时效性和实用性审核的条件下），结合现场勘查、现况调查与监测、公众意见调查，完成本项目环境影响调查工作。

（1）利用工程分析的方法，掌握本项目环境影响因素；

（2）通过现场勘查、调查与监测、公众意见调查、文件核查、资料调查，包括采用《环境影响评价技术导则》中的有关方法，分析评价建设项目施工过程及竣工投产后实际环境影响和潜在环境影响的方式、范围和程度；

（3）按照环境影响报告表和批复规定的环保要求，核查建设项目环保措施的实际落实情况，并评估其有效性；

（4）根据上述调查分析和评价结果，提出建设项目需进一步采取的环境保护补充或补救措施。

# 2.5 调查范围

1、验收调查对象：什邡104-1HF回注站建设工程。

2．验收调查范围：本次竣工环境保护验收调查范围与环境影响评价阶段的范围一致，包括影响范围内的地表水环境、地下水环境、环境空气、声环境、生态环境及该范围内的各环境敏感目标。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ612-2011）关于验收调查范围的要求，结合环境影响评价阶段的调查范围以及本工程所在区域的环境特征，确定本次竣工环境保护验收各环境要素调查的范围，详见表2.5-1。

表2.5-1 本次竣工环保验收各要素调查范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 环评阶段调查范围 | 验收阶段调查范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 项目周边500m范围内 | 与环评一致 |
| 2 | 地下水环境 | 井口周围500m范围内地下水体（水井） | 与环评一致 |
| 3 | 地表水 | 井口周围500m范围内 | 与环评一致 |
| 4 | 声环境 | 厂界四周200m范围内 | 与环评一致 |
| 5 | 生态环境 | 井场周围500m范围内 | 与环评一致 |
| 6 | 土壤环境 | 场界外200m范围内 | 与环评一致 |

# 2.6 验收执行标准

本次环境调查，原则上采用本工程环境影响评价时所采用的标准，对已修订新颁布的标准，则采用修订后的现行标准作为本次验收调查的校核标准。

## 2.6.1 环境质量标准

1、大气环境质量

本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见下表：

表2.6-1  环境空气质量标准限值（单位：mg/m3）

| 污染物名称 |  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 小时平均 | 0.50 | 0.20 | / | / | 10 | 0.2 | / |
|  | 8小时平均 | / | / | / | / | / | 0.16 | / |
|  | 24小时平均 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.075 | 4 | / | 0.3 |
|  | 年平均 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.035 | / | / | 0.2 |

2、声环境质量

本项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值见下表：

表2.6-2  声环境质量标准限值（单位：dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类功能区 | 60 | 50 |

3、地下水环境质量

本项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，标准限值见下表：

表2.6-3  地下水质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 序号 | 污染物 | 标准值 | 序号 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~6.8 | 9 | 耗氧量 | 3.0 | 17 | 氟 | 1.0 |
| 2 | 总硬度 | 450 | 10 | 氨氮 | 0.5 | 18 | 汞 | 0.001 |
| 3 | 溶解性总固体 | 1000 | 11 | 钠 | 200 | 19 | 砷 | 0.01 |
| 4 | 硫酸盐 | 250 | 12 | 总大肠菌群 | 3.0 | 20 | 镉 | 0.005 |
| 5 | 氯化物 | 250 | 13 | 细菌总数 | 100 | 21 | 铅 | 0.01 |
| 6 | 铁 | 0.3 | 14 | 亚硝酸盐 | 1.0 | 22 | 六价铬 | 0.05 |
| 7 | 锰 | 0.1 | 15 | 硝酸盐 | 20 | / | 石油类 | 0.05 |
| 8 | 挥发酚 | 0.002 | 16 | 氰化物 | 0.05 | / |  |  |

4、地表水环境质量

本项目区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，氯化物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表 2 标准限值，标准限值见下表：

表2.6-4  地表水质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲）

| 污染物 | pH | 高锰酸盐指数 | CODCr | BOD5 | NH3-N | 总磷 | DO | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6～9 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≥5 | ≤0.05 |

5、土壤环境质量

本项目区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1“其他”用地类型筛选值；标准限值见下表：

表2.6-5  建设用地土壤污染风险管控标准限值（单位：mg/kg，pH无量纲）

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 序号 | 污染物 | 标准值 | 序号 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  | 16 | 二氯甲烷 | 94 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 |
| 1 | 砷 | 20 | 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 34 | 邻二甲苯 | 222 |
| 2 | 镉 | 20 | 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 半挥发性有机物 |  |  |
| 3 | 六价铬 | 3.0 | 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 35 | 硝基苯 | 34 |
| 4 | 铜 | 2000 | 20 | 四氯乙烯 | 11 | 36 | 苯胺 | 92 |
| 5 | 铅 | 400 | 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 37 | 2-氯酚 | 250 |
| 6 | 汞 | 8 | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 |
| 7 | 镍 | 150 | 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 |
| 挥发性有机物 |  |  | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 26 | 苯 | 1 | 42 | 䓛 | 490 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 27 | 氯苯 | 68 | 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 0.55 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 45 | 萘 | 25 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 30 | 乙苯 | 7.2 | 石油烃类 |  |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 31 | 苯乙烯 | 1290 | 46 | 石油烃 | 826 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 32 | 甲苯 | 1200 | / | / | / |

表2.6-6  农用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg，pH无量纲）

| 污染物 |  | 风险筛选值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH≤5.5 | 5.5＜PH≤6.5 | 6.5＜PH≤7.5 | PH＞7.5 |  |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |  |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |  |

经查，本次验收阶段采用的环境质量标准与环评阶段对比一致。

## 2.6.2 污染物排放标准

1、废水

环评阶段：污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

验收阶段：设备冲洗废水、检修废水，收集于污水池暂存后送袁家污水处理站处理后回注，不外排；生活污水依托站场已有化粪池收集后，由广汉市金轮镇污水处理站处理。

2、废气

本项目营运期废气VOCs（以非甲烷总烃计）执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51-2377-2017）表5监控限值要求，标准限值见下表。

表2.6-7  环评与验收阶段大气污染物排放标准对照表（单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 标准限值 | 与环评阶段对比情况 |
| --- | --- | --- |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | 2.0 | 与环评一致 |

3、噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准限值见下表。

表2.6-8  噪声排放标准限值（单位：dB（A））

|  | 昼间 | 夜间 | 与环评阶段对比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 | 与环评一致 |
| 营运期 | 60 | 50 |  |

4、固废

表2.6-9 环评与验收阶段固废执行标准对照表

| 环评阶段 | 验收阶段 |
| --- | --- |
| 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）标准相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）标准 |

本次验收调查一般工业固废和危险废物均采用已修订新颁布的现行标准作为校核标准。

# 2.7 环境保护目标

经调查，本工程建设的环境敏感目标与环评阶段对比基本一致，没有变化。

表2.7-1  主要环境保护目标一览表

| 类别 | 方位及距离 | 主要环境敏感点 | 规模及性质 | 与环评阶段对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气、声环境 | 东北侧花龙门，92m | 散居农户 | 约19户，80人，最近距离为92m | 与环评一致 |
|  | 西北侧廖家湾，82m |  | 约15户，65人，最近距离为82m |  |
| 地下水环境 | 四周1km范围内 | 农户饮用水井 | 41口 | 与环评一致 |
|  |  | 地下水环境 | 其环境功能类别不因项目建设而受影响 |  |
| 地表水环境 | 四周3km范围内 | 白鱼河、沟渠 | 灌溉 | 与环评一致 |
| 土壤环境 | 场界外200m | 土壤 | 居民区/农用地 | 与环评一致 |
| 生态环境 | 井场周围500m范围内 | 农作物、少量林木 | / | 与环评一致 |

# 2.8 调查重点

根据建设内容，在充分结合公众意见基础上，调查项目施工与运行过程中造成的环境影响、环境影响报告表及批复中提出的各项环保措施的落实情况。调查重点如下：

（1）调查实际工程建设内容、工程变更及环境影响情况.

（2）调查工程影响区域内环境敏感目标情况，包括环境敏感目标的数量、类型、分布、影响、变更情况、保护措施及其效果。明确其地理位置、规模、与工程的相对位置关系、所处环境功能区及保护内容、与环境影响评价文件对比的变化情况及变化原因。

（3）调查工程实际环境影响及减缓措施的效果，建设单位环境保护管理机构、制度和管理概况等。

（4）针对本工程的建设内容、环境保护设施及措施情况进行调查，核实环境影响评价文件及其审批文件要求的环境保护设施和措施的落实、变更情况等。

（5）通过对项目所在区域受影响公众发放公众参与调查表进行社会影响调查，了解工程实际存在的社会、环境影响问题及目前可能遗留的问题，为改进已有环保措施提供基础。

# 3 工程调查

# 3.1 工程基本情况

项目名称：什邡104-1HF回注站建设工程

建设单位：中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（采气一厂）

建设地点：四川省德阳市广汉市金轮镇****

建设性质：改建

建设规模：设计回注能力****m3/d，最大回注规模为****m3/d

占地面积：利用什邡104-1HF井站占地（面积****m2）

项目投资：工程实际总投资****万元，实际环保投资****万元，占项目总投资****%。

项目概况：什邡104-1HF回注站建设工程依托原井场建设，利用什邡104-1HF改建回注站，回注能力****m3/d，收集将袁家气田水处理站和齐福气田水处理站预处理，经检测达标后的回注水注如目的地层，回注地层为****；新建50m3储水罐2个、喂水泵撬块1套、注水泵撬块1套，以及相应的配套设施。目前工况运行正常。

# 3.2 工程建设过程

本工程具体建设情况见下表。

表3.2-1 项目建设情况一览表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项 | 2022年4月28日，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司以西南油气投〔2022〕109号文予以立项 |
| 2 | 环评编制 | 2022年9月，四川中衡科创安全环境科技有限公司编制完成《什邡104-1HF回注站建设工程环境影响报告表》 |
| 3 | 环评批复 | 2022年10月27日，德阳市生态环境局以德环审批****号文予以批复 |
| 4 | 开完工日期 | 2022年10月28日开工，2023年2月28日交工 |
| 5 | 试运行阶段 | 2023年4月25日~2023年10月25日 |
| 6 | 设计单位 | 中石化中原石油工程设计有限公司 |
| 7 | 施工单位 | 中石化江汉油建工程有限公司 |
| 8 | 监理单位 | 北京中油协工程监理有限责任公司 |
| 9 | 污染治理单位 | 中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司（袁家污水处理站、袁家固废处理场），四川绿艺华福石化科技有限公司 |
| 10 | 运营单位 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（采气一厂） |
| 11 | 验收调查单位 | 四川中正源环保技术有限公司 |

# 3.3 工程建设内容

3.3.1 建设内容及规模

本项目环评设计主要建设内容与实际建设内容对照情况见下表。

表3.3-1  项目环评与实际建设内容对照表

|  | 名称 | 环评/设计主要建设内容及规模 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 注水泵房 | 1座，占地面积11m×7m | 与环评一致 | 新建 |
|  | 接收水罐区 | 占地面积12m×12m | 与环评一致 | 新建 |
|  | 喂水泵棚 | 占地面积3m×5m | 与环评一致 | 新建 |
|  | 注水井口 | 安装井口回注装置 | 与环评一致 | 新建 |
| 辅助工程 | 一体化撬装野营房 | 办公室3m×9m | 与环评一致 | 新建 |
| 公用工程 | 配电房 | 用于安放配电设备，电源引自距离本站900m处的10kV供电线路 | 与环评一致 | 新建 |
|  | 供水 | 根据后期地下水水质情况，能满足饮用条件则作为员工饮用水，不能满足饮用条件的作为生产及盥洗用水，员工饮用水采用桶装水 | 依托原有地下水井，日常饮用水为桶装水 | 新建 |
|  | 排水 | 修建0.4m×0.6m规格的雨水排水沟 | 与环评一致 | 新建 |
|  | 道路 | 利用井站已建道路，铺装级配碎石 | 利用已有道路，并进行硬化 | 新建 |
| 环保工程 | 废水 | 生活废水经移动式厕所收集后定期由罐车运至广汉市金轮镇污水处理站处理后达标排放 | 与环评一致 | 新建 |
|  |  | 生产废水经集水池（喂水泵棚处0.96m3；注水泵房处0.64m3）收集后运至齐福气田水处理站处理后回注，不外排 | 集水池2座，（喂水泵棚处1.2×1.0×0.8m=0.96m3；注水泵房处0.8×0.8×1.0m=0.64m3） | 新建 |
|  | 环境风险 | 生产废水经集水池（喂水泵棚处0.96m3；注水泵房处0.64m3）收集后运至齐福气田水处理站处理后回注，不外排 | 集水池2座，（喂水泵棚处0.96m3；注水泵房处0.64m3），围堰12×12×0.6m，86.4m3 | 新建 |
|  | 噪声 | 采取选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施控制噪声 | 与环评一致 | 新建 |
|  | 地下水、土壤 | 分区防渗，划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区 | 罐区及喂水泵围堰、泵房及排水沟采用抗渗砼硬化 | 新建 |
|  | 生态治理 | 项目结束后对道路及围墙内外进行绿化 | 与环评一致 | 新建 |

工艺流程及产污位置见下图：

图3.3-1 项目实际工艺流程及产污节点图（与环评一致）

工艺流程简介：

罐车拉运来水通过卸车泵提升进入2座50m3接收水罐进行水量调节，经喂水泵加压经过篮式过滤器，再由回注泵回注至井下。

站内所有污水（包括各橇块滴漏污水、水罐排空、回注泵的小循环回流和超压放空等）全部进入集水池回收暂存，定期装车外运至齐福气田水处理站预处理后回注，不外排。

## 回注井口                                  回注泵房

## 接收水罐区及围堰                              喂水泵棚区及围堰

## 喂水泵棚区集水池                          回注泵区集水池

## 3.3.2 主要设备

工程主要设备情况见下表。

表3.3-2  项目环评与实际建设内容对照表

| 序号 | 环评拟建内容 |  |  |  | 实际建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格及性能 | 单位 | 数量 | 名称及规格项目 | 数量 |  |
| 1 | 注水泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 1） | 五柱塞往复泵 | Q=18m3/h，P=50MPa， N=315kW | 台 | 1 | 与环评一致 | 1 | 新建 |
| 2 | 接收水罐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1） | 玻璃钢注水罐 | 50m3 | 台 | 2 | 与环评一致 | 2 | 新建 |
| 3 | 喂水泵棚 |  |  |  | 与环评一致 |  | 新建 |
| 1） | 卸车泵（耐腐蚀单级立式离心泵） | Q=40m³/h，H=20m | 台 | 1 | 与环评一致 | 1 | 新建 |
| 2） | 喂水泵（耐腐蚀单级立式离心泵） | Q=20m³/h，H=20m | 台 | 2 | 与环评一致 | 2 | 新增 |
| 4 | 注水井口 |  |  |  |  |  |  |
| 1） | 直通式止回阀 | H6ZT1H-450，DN65，PN450 | 个 | 1 | 与环评一致 | 1 | 新建 |
| 2） | 井口高压丝扣转换接头 | DN65，PN420 | 个 | 1 | 与环评一致 | 1 | 新建 |

3.3.3 井身结构

## 根据相关资料，什邡104-1HF完钻井深****m，采用射孔套管完井。原产层与拟回注层均为****，目前采气树型号为KQ78/65-70/105，井身结构情况如下：

图3.3-3  什邡104-1HF井身结构图

表3.3-3  什邡104-1HF井套管数据表

| 井段（m） | 尺寸（mm） | 壁厚（mm） | 钢级 | 内径（mm） | 抗内压（MPa） | 内容积（L/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

3.3.4 回注水水质情况

根据四川威斯特分析测试有限公司2022年6月29日及7月7日对袁家气田水处理站站及齐褔气田水处理站预处理的回注水监测报告可知（见附件），气田水经处理站处理后，能够满足本项目回注水质要求。

表3.3-4 袁家及齐福气田水处理站预处理后回注水水质监测结果

| 序号 | 水质项目 | 单位 | 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 袁家气田水处理站 | 齐福气田水处理站 |  |
| 1 | 悬浮物含量 | mg/L | **** | **** |  |
| 2 | 悬浮物粒径直径中值 | µm | **** | **** |  |
| 3 | 含油量 | mg/L | **** | **** |  |
| 4 | pH | / | **** | **** |  |

## 本项目回注水来水、袁家气田水处理站处理量、齐褔气田水处理站处理量及其他回注站之间的水量分配均由中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气一厂统一分配调度，不会造成本项目来水超过日处理量的情况。

3.3.5 回注水拉运路线

## 本项目位于德阳市广汉市广汉市金轮镇****，利用现有公路，到达袁家和齐福气田水处理站的交通方便、距离适中，沿线交通运输路况好，环境敏感保护目标较少，运输路线不涉及自然保护区、饮用水源地等环境敏感区，拉运线路如下：

## 齐福气田水处理站至回注站：新寿路→成青路→亭江路→金火街→雒金路，运距约22km。途中穿越石亭江一次，途径新市镇、金轮镇。

## 袁家气田水处理站至回注站：河黄路→新寿路→德茂路→成德大道，运距约35km。途中穿越石亭江一次，途径黄许镇、德新镇、德孝镇。

## 3.3.6 项目平面布置

回注站利用原有的什邡104-1HF井站进行建设，由北向南依次布置移动式厕所、箱式变电站、撬装营房、接受水罐区、喂水泵棚、注水泵房，注水井位于井站东南角。与环评基本保持一致，项目总平面布置见附图2。

## 3.3.7 工作制度及劳动定员

工作制度：每年回注330d，1班/天，8小时/班，夜间不进行回注作业。

劳动定员：本项目场站为有人值守站场，实行轮班制，定员4人，每班2人。

# 3.4 工程占地

根据现场调查，本项目完全依托什邡104-1HF井站已有场地进行建设，为原有井站已征用占地，不新增占地。

# 3.5 工程变动情况

## 3.5.1 工程建设内容变化情况

根据现场踏勘并结合工程资料，对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）文中“石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单（试行）”的规定，本工程实际建设内容与环评阶段建设内容相比基本一致，未发生变动。

表3.5-1  项目变动清单对照分析表

| 序号 | 变化因素 | 石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规模 | 1.一次炼油加工能力、乙烯裂解加工能力增大30%及以上；储罐总数量或总容积增大30%及以上。 2.新增以下重点生产装置或其规模增大50%及以上，包括：石油炼制工业的催化连续重整、催化裂化、延迟焦化、溶剂脱沥青、对二甲苯（PX）等，石油化工工业的丙烯腈、精对苯二甲酸（PTA）、环氧丙烷（P0）、氯乙烯（VCM）等。 3.新增重点生产装置外的其他装置或其规模增大50%及以上，并导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 未增加生产装置，未增大生产规模 |
| 2 | 地点 | 4.项目重新选址，或在原厂址附近调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著加重或防护距离边界发生变化并新增了需搬迁的敏感点。 5.厂外油品、化学品、污水管线路由调整，穿越新的环境敏感区；防护距离边界发生变化并新增了需搬迁的敏感点；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险增大。 | 在原址建设，未调整 |
| 3 | 生产工艺 | 6.原料方案、产品方案等工程方案发生变化。 7.生产装置工艺调整或原辅材料、燃料调整，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 生产工艺过程减少了高架水罐的加入，不会新增污染物和排放量 |
| 4 | 环境保护措施 | 8.污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；地下水污染防治分区调整，降低地下水污染防渗等级；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 污染防治措施未发生变化 |

## 3.5.2  重大变更界定

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）文件的规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）环境风险增大的，界定为重大变动。若项目发生重大变动，依法应当重新报批环评文件。

依据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）文件第十七条的规定，“陆地油气开采区块项目环评批复后，产能总规模、新钻井总数量增加30%及以上，回注井增加，占地面积范围内新增环境敏感区，井位或站场位置变化导致评价范围内环境敏感目标数量增多，开发方式、生产工艺、井类别变化导致新增污染物种类或污染物排放量增加，危险废物实际产生种类、数量以及利用处置方式与环境影响评价文件严重不符，主要环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低等情形，依法应当重新报批环评文件”。

根据现场踏勘和资料查阅，本项目性质、地点、生产工艺、建设内容和环保措施与经审批的环境影响报告表一致，未发生变化。

因此，纳入竣工环境保护验收管理。

# 3.6 工程总投资和环境保护投资

本项目工程总投资****万元，实际环保投资****万元，占项目总投资****%。环保投资明细见下表。

表3.6-1  项目环保措施及投资情况一览表（单位：万元）

| 项目 |  | 环评内容 |  |  | 实际建设情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理设施或措施 | 投资 |  | 处理设施或措施 |  | 投资 |  |
| 施工期 | 废气治理 | 采用环保合格施工机具；使用清洁能源；施工场所定期洒水降尘 | 3 |  | 洒水降尘 |  | 2 |  |
|  | 废水治理 | 生活污水依托周边农户旱厕收集后，定期清掏还田农灌 |  | 1 |  | 送污水处理站处理 |  | 1 |
|  |  | 试压废水暂存于收水罐，待运营期回注于本项目，不外排 |  | / |  | 试压废水收集回注于本项目 |  | / |
|  | 噪声治理 | 合理安排施工作业时间；选用低噪声设备；安装消声器和减震基础等 | 计入主体工程 |  | 合理布局，基础减振、隔声泵房 |  | 计入主体工程 |  |
|  | 固废 | 包装废料、建筑垃圾等：回收利用后清运处置生活垃圾：由环卫部门定期清运；废油交有资质单位处置 | 3 |  | 废包装、建筑垃圾施工单位统一清运；生活垃圾由环卫部门处理；废油交由四川绿艺华福石化科技有限公司处置 |  | 3 |  |
|  | 生态措施 | 水土保持（工程、植物、临时措施） | 5 |  | 水保措施、植被恢复 |  | 6 |  |
|  | 其他 | 施工环境质量监测 | 1 |  | 未检测 |  | / |  |
| 运营期 | 废水治理 | 集水池两座（喂水泵棚处0.96m3；注水泵房处0.64m3），用于站场内生产废水收集暂存 | 1 |  | 集水池2座，（喂水泵棚处0.96m3；注水泵房处0.64m3） |  | 2 |  |
|  |  | 生活废水经移动式厕所收集后定期由罐车运至广汉市金轮镇污水处理站处理后达标排放。 | 2 |  | 送广汉市金轮镇污水处理站处理 |  | 2 |  |
|  | 固废 | COD、SS、金属碎片等一般固体废物转运至袁家固废处理场处理；检修费油：由有资质单位回收处置生活垃圾由环卫部门定期清运 | 3 |  | 生活垃圾交环卫部门处理；污泥及检修废渣送袁家固废处理场处理；废油交由四川绿艺华福石化科技有限公司处置 |  | 3 |  |
|  | 噪声治理 | 合理布局，基础减振、隔声泵房等 | 计入主体工程 |  | 合理布局，基础减振、隔声泵房 |  | 计入主体工程 |  |
|  | 地下水、土壤 | 分区防渗，划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区 | 9 |  | 作了分区防渗处理，地面采用C30混凝土硬化处理 |  | 9 |  |
|  | 生态恢复 | 回注结束对占地进行覆土复耕，迹地恢复 | 3 |  | 迹地恢复 |  | 5 |  |
|  | 污染监控 | 运营期环境监测，正常时例行监测，污染发生时加密监测 | 3 |  | 目前未检测 |  | / |  |
|  | 环境风险 | 编制应急预案并定期开展应急演练 | 5 |  | 制定有应急预案，配备了应急设施等 |  | 9 |  |
| 合计 |  | / | **** |  | / |  | **** |  |

# 4 环境影响报告及环评批复文件回顾

本次验收对象为什邡104-1HF回注站建设工程。2022年9月，四川中衡科创安全环境科技有限公司编制完成《什邡104-1HF回注站建设工程环境影响报告表》；2022年10月27日，德阳市生态环境局以德环审批〔2022〕338号文予以批复，同意本工程的建设。

# 4.1 环境影响报告表回顾

## 4.1.1 主要环境保护目标

本工程位于德阳市广汉市金轮镇****，项目所在地位于平原地区，依托什邡104-1HF井站场地进行建设，场内基本无高差，周边生态环境属农村生态环境，周边地貌主要以一般农田为主，周边居民分布较为分散，主要沿乡村道路分布，居民房屋前后植被茂盛，井场与周围农户之间有一定的屏障和阻隔作用。本项目主要环境保护目标为项目周边500m区域内的柳虹村散居农户、水井等，距离最近农户位于场站西北侧约82m处。

项目周边500m范围内居民饮用水主要为自来水，少部分分散居民饮用水为分散式水井供水；井场3km范围内无集中式饮用水水源取水口。

## 4.1.2 环境影响与污染防治措施

（1）生态环境

本项目在原井场站内建设，不新增占地，无弃土产生，不会产生新的水土流失；施工期所产生的各类废物需进行妥善处理处置，并使其符合相关的环保标准和技术规范的规定；完工后，通过对站内被破坏绿化带进行复原或绿化恢复，可以有效防治本项目对生态的不利影响。

因此，本项目拟采取的生态环境保护措施是成熟有效和经济适用的。

（2）大气环境

项目对大气环境的影响来自三个方面：一是施工阶段产生的扬尘，二是机械设备废气，三是接收水罐少量挥发性有机废气。①施工阶段拆除原有设施，场地平整、土方开挖等，均采用人工作业，现场定期洒水，起尘量少，对周围环境影响是可接受的。②柴油机等机械设备燃烧烟气，时间短，排放量少，属间断性排放，自然扩散后，对环境影响小。③接收水罐中回注水经袁家污水处理站处理后，少量挥发性有机废气经自然扩散外排，对外环境影响较小。

因此，本项目产生的各类废气均能达标排放，对项目所在地大气环境的影响较轻。

（3）水环境

①本项目废水主要包括各橇块滴漏污水、水罐排空、回注泵的小循环回流和超压放空，设备检修及冲洗废水、生活废水。各橇块滴漏污水、水罐排空、回注泵的小循环回流和超压放空均为本站回注水经收集罐暂存，拉运至袁家污水处理站处理，不外排；设备冲洗废水和检修废水经集水池收集后，定期运至袁家气田水处理站处理，不外排；生活废水经化粪池收集后，拉运至污水处理站处理；因此，项目建设不会对区域地表水产生影响。

②场站已采取了分区防渗、雨污分流等措施后，可有效避免废水外渗；本项目回注水采用卧式接收水罐储存，设置有围堰并作防渗防腐蚀处理，可及时发现废水污染物泄漏，因此，项目建设不会对井站周边地下水环境造成明显不利影响。

（4）声环境

施工期噪声主要为机械噪声。通过加强施工管理，经过距离衰减和住户墙体隔声后，周边居民还是会受到一定影响，施工结束后，其噪声污染也将消失，对环境的影响可接受。营运期噪声主要为提升泵、回注泵的设备噪声，通过基础减震，修建隔声泵房，站场四周设2.5m高围墙进行隔声，夜间不生产，通过与当地村民加强沟通，尽量做到噪声不扰民，对环境的影响可接受。

（5）固废影响

污水池污泥、检修废渣经收集后拉运到袁家固废处理场处理；废油经收集后暂存于废油罐，送资质单位处理，不会对环境产生影响；生活垃圾交由当地环卫部门处理。

因此，本工程产生的各类固废均能得到妥善处置，在加强监管后，不会对当地环境造成不利影响。

（6）对环境保护目标的影响

本项目的环境保护目标主要为站场周边地表水体、水井及农户。本工程正常生产运行时，采用本报告提出的环保措施后，对保护目标造成影响达到可接受范围；工程噪声对于井场附近的居民会产生一定影响，通过与直接受影响居民进行协商及采取相关措施后，取得当地居民的理解，降低噪声带来的环境影响。本工程对环境保护目标的影响属可接受范围。

（7）环境风险影响

本工程钻井和天然气开采期间存在一定的环境风险，可能对地表水、地下水、生态环境、周围居民人身安全等造成影响。项目针对站场废水泄漏及外溢、废水转运、废油转运等风险提出了有效的环境风险防范措施，其发生事故的概率极低；通过建立突发事故应急预案后，事故对环境的影响能降至最低限度。项目的环境风险达到可接受水平。

4.1.3 综合评价结论

与当地规划相容，回注井选择合理可行。所采取的废气、废水、固体废物和噪声防治措施以及生态保护和恢复措施可行有效，风险防范措施可靠，贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”原则。在施工期和营运期，认真落实报告提出的各项污染防治措施后，对周围环境不会造成污染影响。在落实风险防范措施和应急措施后，发生事故的概率低，环境风险能达到可以接受水平。

从环境角度而言，无明显制约项目建设的环境因素，本项目拟选回注井建设是可行的。

# 4.2 环境影响报告表批复意见

2022年10月27日，由德阳市生态环境局以德环审批****号文对《关于中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气一厂什邡104-1HF回注站建设工程》予以批复，同意本工程的建设。

5 环境保护措施落实情况调查

按照什邡104-1HF回注站建设工程环评文件中提出的竣工验收内容、环境保护行政主管部门批复要求，通过调查设计及施工监督评定等相关资料，结合现场探勘和公众调查，对工程在设计、施工采取的生态、水、大气、噪声、固废等方面的环境保护措施落实情况进行调查分析。

# 5.1 环境保护措施落实情况

5.1.1 污染防治措施落实情况

1、施工期

本项目依托什邡104-1HF井场建设，修建了集水池、围堰等设施，采取了分区防渗以及地表径流收集等措施。各池体进行防腐防渗处理，废水池、围堰均采用P8抗渗混凝土浇筑，表面采用防水砂浆抹面，堰壁刷防腐漆。

施工期修建设备基础、污水池等产生的土石方，均在站场内和道路综合利用，无弃方。

①水体污染防治措施。试压废水主要污染物为SS，暂存于收集罐，回注于本项目，不外排；生活废水依托站内已有化粪池收集后，定期由罐车运至广汉市金轮镇污水处理站处理。

②废气污染防治。施工扬尘通过加强施工管理，洒水抑尘。机械废气自由扩散。

③噪声污染防治。主要为机械噪声，通过加强管理，合理安排施工时间，禁止夜间施工，同时与周边居民加强沟通和协调，随施工结束而消失。

④固废污染防治。生活垃圾收集后，交当地环卫系统处置；施工中产生的建筑垃圾由施工方统一收集清运。

2、营运期

本项目回注站按照设计要求进行建设和平面布置，修建了污水池和罐区围堰，并作了防渗防腐处理。

①水体污染防治措施。本项目进行了分区分级防渗，回注水与目的层地层水配伍型好，目的层封隔性和相容性好，吸收性强，不会串层，不会造成地下水污染影响。

项目营运期废水主要为各橇块滴漏污水、水罐排空、回注泵的小循环回流和超压放空，设备检修及冲洗废水、生活废水。各橇块滴漏污水、水罐排空、回注泵的小循环回流和超压放空，设备检修及冲洗废水通过已建集水池收集后，用罐车拉运至袁家污水站处理；生活污水依托站内已有化粪池收集后，拉运至广汉市金轮镇污水处理站处理处理。

②废气污染防治。项目营运期废气主要为接收罐中回注水挥发的少量有机废气。回注水运至回注站前经袁家和齐福污水处理站处理，根据袁家和齐福污水处理站提供的回注水检测结果，挥发性有机物无组织废气满足相关标准周界外浓度限值要求；本项目回注水挥发性有机物自然散排。

③噪声防治措施。主要为设备运行噪声。项目按照设计进行了平面布置，选用高效低噪声设备，通过基础减震，修建了隔声泵房，站场四周设2.5m高实体围墙进行隔声，夜间不生产，通过与当地村民加强沟通，有效降低噪声对周边环境的影响。

④固废防治措施。主要为污水池污泥、检修废渣、生活垃圾。本项目污水池污泥和检修废渣集中收集后送袁家固废处理场处理；生活垃圾依托站内已有垃圾桶收集后交当地环卫部门处理。

⑤废油。经废油桶集中收集后，暂存于孝蓬101回注站危废暂存间，交由四川绿艺华福石化科技有限公司单位回收处理。

3、其它环保设施及措施

（1）防渗处理

本项目按照环评及批复要求设置有截排水沟、集水池和罐区围堰等，污水池和罐区围堰按照设计图纸要求进行了防渗处理。

回注区截排水沟：采用P8抗渗砼+25mm厚3%防水砂浆抹面。

集水池：注水泵房处集水池池体采用C30（抗渗等级P8）抗渗混凝土浇筑，池内壁采用25mm厚3%防水砂浆抹面。喂水泵房处集水池池体采用C25（抗渗等级P8）抗渗混凝土浇筑，池内壁采用20mm厚M20防水砂浆抹面。

围堰：罐区地面和围堰采用C25（抗渗等级P8）防渗混凝土浇筑，底板采用采用20mm厚DW M20防水砂浆抹面，围堰壁外露表面采用20mm厚DP M20防水砂浆抹面后，并刷防腐漆，并作渗漏试验。

（2）地下水跟踪监测井

结合环评文件和地下水环境影响专题报告要求，本项目地下水环境跟踪监测计划布设3个水质跟踪监测点，监测点位布设及内容如下表：

表5.1-1  地下水水质跟踪监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测功能 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 项目北侧地下水上游 | 背景值监测井 | pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、氨氮硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、总大肠菌群、细菌总数、石油类 | 每半年一次 |
| S02 | 项目场地内地下水下游 | 扩散监测井 |  |  |
| S03 | 项目南侧地下水下游 | 污染监测井 |  |  |

4、环评和实际采取的污染防治措施对照情况见下表

表5.1-2  污染防治措施落实情况

|  | 类别 | 环评文件中提出的环保措施 | 工程实际采取的环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染防治措施 | ①施工扬尘通过加强施工管理，洒水抑尘；②机械废气自由扩散。 | ①施工扬尘通过洒水降尘，减少扬尘量；②机械废气自然扩散。 | 按要求进行了落实；未造成大气污染事件 |
|  | 水污染防治措施 | ①试压废水暂存于收集罐，运营期回注于本项目；②生活污水由周边农户旱厕收集后用于周围农田施肥。 | ①试压废水暂存于接收罐，营运期回注于本项目，未外排；②生活废水依托站内已有化粪池收集后，由广汉市金轮镇污水处理站处理。 | 废水得到了有效处置，未造成环境污染，也无遗留环境问题 |
|  | 噪声污染防治措施 | 加强管理，合理安排施工时间，合理布局，禁止夜间施工。 | 通过加强管理，合理安排施工时间，禁止夜间施工，加强了与附近居民的协调沟通 | 按要求进行了落实；降低了对周边居民的影响 |
|  | 固废污染防治措施 | ①建筑垃圾经回收利用后，外运到当地政府指定的建筑垃圾场处理；②生活垃圾依托当地农户生活垃圾收集系统，集中送当地乡镇垃圾场处置。 | ①生活垃圾收集后，交当地环卫系统处置；②建筑垃圾由施工方统一收集清运； | 固废得到了有效处置，没有造成环境污染，也无遗留环境问题 |
| 运营期 | 大气污染防治措施 | 储水罐回注水挥发性有机物经过自然扩散的方式外排 | 储水罐回注水挥发的少量有机废气自然散排 | 不会对周边环境产生不利影响 |
|  | 水污染防治措施 | ①各橇块滴漏污水、水罐排空、回注泵的小循环回流和超压放空均为本站回注水，同设备检修废水、冲洗废水经集水池收集后运至袁家气田水处理站处理后回注；②生活污水经移动式厕所收集后，定期由罐车运至广汉市金轮镇污水处理站处理。 | ①各橇块滴漏污水、水罐排空、回注泵的小循环回流和超压放空、设备检修废水、冲洗废水通过已建集水池收集后，用罐车拉运至袁家污水站处理；②生活污水依托站内已有化粪池收集后，由广汉市金轮镇污水处理站处理。 | 废水得到了有效处置，未造成环境污染 |
|  | 噪声污染防治措施 | 选用高效低噪声设备，合理布局，通过基础减震、设减震垫，修建隔声泵房，站场四周设2.5m高实体围墙进行隔声，种植绿化隔声，夜间不生产 | 按照设计进行了平面布置，选用高效低噪声设备，通过基础减震，修建隔声泵房，夜间不生产，站场四周设2.5m高实体围墙进行隔声 | 噪声影响在可接受水平 |
|  | 固废污染防治措施 | ①污水池污泥和检修废渣集中收集后送袁家环保处理站处理后，外运综合利用；②生活垃圾通过站外垃圾收集槽收集，交由当地环卫部门处置；③废油经油罐有效收集后工区内的危废暂存间，交由四川绿艺华福石化科技有限公司回收处理。 | ①污水池污泥和检修废渣集中收集后送袁家固废处理场处理；②生活垃圾依托站内已有垃圾桶收集后交当地环卫部门处理；③废油经油桶集中收集后交由四川绿艺华福石化科技有限公司处理。 | 按要求进行了落实；未造成环境污染 |

从表中对比分析可以看出，本项目的各项环境保护措施基本上按照环评和设计提出的要求落实并建设完成。

5.1.2 生态保护措施落实情况

本项目按照环评要求设置了污水池、罐区围堰等环保设施。根据现场调查，并结合工程资料，本项目依托什邡104-1HF井站建设，不新增占地，利用已有清污分流体系，项目进行了分区分级防渗。根据相关资料，项目回注水水型与目的层水型及岩性配伍性良好，封隔性和相容性较好，吸收性强，不会出现窜层，不会造成地下水污染影响，也不会对周围农户的生活和生活用水造成影响。站场四周修建了实体围墙，从一定程度上阻隔和减轻了噪声影响的范围和程度。

5.1.3 迹地恢复落实情况

根据现场调查，本项目依托什邡104-1HF井站建设，未新增占地，对站内被破坏绿化带进行复原或绿化恢复。

5.1.4 环境风险防范措施落实情况

项目井场按照环评要求进行了分区分级防渗，设置了污水池、清污分流沟、罐区围堰，没有发生污水外溢等突发环境污染事件。

项目井口设置有安全系统、灭火器、消防砂池、警示标志、逃生门、防雷和防静电措施、报警系统、风向标等；结合站场可能发生的事故类型，编制了公司级突发环境事故应急预案，站场设置现场处置卡。废水拉运由专业单位负责运输，车辆实施登记制度，并建立了相应的转运台账。

# 5.2 环评批复文件要求的落实情况

表5.2-1  环评批复文件要求的落实情况调查

| 序号 | 审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施执行效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期各项环保措施，有效控制和减小项目建设对周边环境的影响。 | 项目加强了施工期环境管理，落实了施工期各项环保措施，有效减轻了项目建设对周围环境的影响 | 未发生环境污染事故 |
| 2 | （二）严格落实各类废水的收集、运输、处理措施，确保妥善处置。项目的设备冲洗废水和设备检修废水经污水池收集，再转运至袁家污水处理站处理后用于回注；均为本站回注水，由集水池收集后定期运至袁家气田水处理站预处理后回注，不外排；井站工作人员所产生的生活污水经旱厕收集后，由罐车转运至污水处理站处理。按环评要求落实回注站回注水水质控制措施，确保回注水水质符合回注要求。 | ①各橇块滴漏污水、水罐排空、回注泵的小循环回流和超压放空，同设备检修废水、清洗废水经污水池收集后，拉运至袁家污水站处理； ②生活污水依托站内已有化粪池收集后，由广汉市金轮镇污水处理站处理； ③回注水经检测满足回注水质要求后，运至回注站回注。 | 各类废水均得到了有效处置，去向明确，未发生环境污染事件 |
| 3 | （三）严格落实地下水污染防治及监控措施，对危废暂存间、气田水罐、集水池、井口装置区域进行重点防渗，其他区域按要求落实防渗措施，防止污染地下水。严格落实地下水水质的监控监测计划，并根据监测结果及时采取相应环保措施。 | ①项目按要求进行了分区分级防渗处理，罐区设置围堰防止跑、冒、滴、漏； ②项目设置了3口地下水水质跟踪监测井。 | 未发生地下水污染事件 |
| 4 | （四）落实噪声污染防治措施。项目施工期间采用低噪设备，严格管理运输车辆，减少对环境的影响。运行期选用低噪声设备，合理布置回注泵房位置，落实降噪措施，控制回注时间，避免周围居民受到噪声影响。 | ①项目优化各项噪声污染防治措施； ②设基础减震，修建隔声泵房； ③站场四周设2.5m高实体围墙进行隔声； ④夜间不生产。 | 未发生噪声扰民和环保投诉事件 |
| 5 | （五）落实固体废弃物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理，生活垃圾收集后交环卫部门清运处理；集水池污泥、井站检修废渣定期运往袁家环保处理场处理。危险废物须妥善收储，并落实专人管理和移交处置联单工作，定期交有危废处理资质的单位处置，其暂存区须落实防雨淋、防渗漏、防流失、防晒措施。 | ①生活垃圾交环卫部门处理； ②污泥、检修废渣送袁家固废处理场处理； ③废油经油桶集中收集后交四川绿艺华福石化科技有限公司处理。 | 固废均得到了妥善处置，去向明确，未造成二次污染 |
| 6 | （六）严格落实环境风险防控措施及应急预案，明确责任，确保环境安全。进一步强化事故应急措施及预案，细化程序，确保其合理、有效、可靠，满足环境安全要求。 | ①按要求落实了环境风险事故防范措施； ②施工单位编制了现场应急处置方案；建设单位编制了厂级《突发环境事件应急预案》，站场设置了现场应急处置卡。 | 未发生环境风险事故 |
| 7 | （七）建立健全企业内部环境管理机制和各项环保规章制度，强化工程全过程的环境管理，严格按行业规范进行作业，落实岗位环保责任制，确保项目各类污染物的处理、处置和达标排放。应避免因管理不善、违章违规操作等人为因素造成环境污染事故和环境纠纷。 | 企业建立了HSE管理体系，设置有安全环保管理机构和专职环保人员，对环保工作进行监督管理 | 未因环境管理发生环境风险事故 |

经调查核实，本项目在设计、施工各阶段采取了相应的环境保护措施，环评批复文件中提出的环境保护措施基本得到落实。

6 生态环境影响调查

# 6.1 环境概况

本工程位于德阳市广汉市金轮镇****，项目所在地位于平原地区，依托什邡104-1HF井站场地进行建设，场内基本无高差，周边生态环境属农村生态环境，周边地貌主要以一般农田为主，周边居民分布较为分散，主要沿乡村道路分布，居民房屋前后植被茂盛，井场与周围农户之间有一定的屏障和阻隔作用。本项目主要环境保护目标为项目周边500m区域内的柳虹村散居农户、水井等，距离最近农户位于场站西北侧约82m处。

项目周边500m范围内居民饮用水主要为自来水，少部分分散居民饮用水为分散式水井供水；井场3km范围内无集中式饮用水水源取水口。

# 6.2 工程占地影响调查

本项目依托什邡104-1HF井站建设，为原有井站已征用占地，不新增占地，对当地土地资源的影响很小。

# 6.3 生物多样性影响调查

工程所在区域主要为农业生态环境，场站周边以一般农田主，主要种植玉米、水稻、季节性蔬菜等农作物，项目区域占地将会导致粮食的减产，但不会减少当地的物种；根据相关资料和现场调查，项目建设区域无珍稀动植物、野生动物、自然保护区等；且项目区域人类活动频繁，人为利用程度高，不会对当地生物多样性产生不利影响。

# 6.4 水土流失影响调查

根据现场调查，本项目施工期主要是在原井场站内建设，不新增占地，土方在站场内周转利用，现场能够做到土石方平衡，无废弃土石方产生，不会产生新的水土流失；场内道路、场平均采用碎石路面，现场未发现明显的水土流失现象，水土流失得到了有效防治。

# 6.5 生态环境影响调查结论

根据现场调查，本项目建设前后区域生态系统未发生重大变化，区域生态现状符合环境影响评价文件的预测结论，环评阶段提出的生态保护措施基本落实；项目施工迹地已恢复，对站内被破坏绿化带进行复原或绿化恢复。

# 7 工程环境影响调查

# 7.1 建设期环境污染影响调查

# 1、水环境影响调查

（1）地表水环境影响调查

本项目采取了清污分流、分区分级防渗措施，站场设置有截排水沟，项目施工期间没有发生废水渗漏、外溢现象，无废水外排，未造成水体污染。

（2）地下水环境影响调查

本项目回注层位为蓬莱镇组，封隔条件好，吸收性较强，回注水与目的层水型及岩性配伍性好，相容性较好，因此不会上窜至地下水层，不会造成地下水污染影响；井场进行了分区防渗；工程建设对地下水环境影响较小。

# 2、大气环境影响调查

项目选址位于农村环境，周围居民较少且分散，扩散条件良好。通过走访调查，项目废气对居民生活影响较小，在可接受范围；随着施工期的结束，项目产生的废气已稀释扩散，项目建设没有造成区域环境空气质量发生改变，对周边大气环境的影响较小。

# 3、噪声环境影响调查

经走访调查，施工阶段的噪声对站场周围农户存在一定的影响，施工方通过与周边居民的沟通协调，取得了居民的理解；工程声环境影响属短期暂时影响，随着施工期的结束，噪声随着施工结束而消失。

# （4）固体废物环境影响调查

经现场调查，项目所产生的固体废弃物均得到了妥善处理和处置，对周围环境没有造成二次污染，无环境遗留问题，对周边环境影响较小。

# （5）土壤环境影响调查

本项目通过站场设截排水沟、回注井口采用防渗混凝土硬化，污水池和罐区围堰采取了防腐防渗处理，并作渗漏试验；工程建设未对土壤环境造成影响。

# 7.2 营运期环境污染影响调查

7.2.1 工程运行工况

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—石油天然气开采》（HJ612-2011）4.4工程运行情况要求：

①根据行业特征，在建设项目主体工程正常运行、配套环境保护设施建成使用后即可开展验收调查工作。

②注明实际调查工况，按环境影响评价文件近期的设计能力对主要环境要素进行影响分析。

③对分期建设、分期投入生产的建设项目应分阶段开展验收调查、分阶段进行环境保护验收。

本项目设计最大回注规模为****m3/d，年运行330天，每天运行8小时。验收期间，该建设项目生产设备及其环保设施均正常运行，满足工况要求。验收期间项目产量和生产负荷统计表见下表。

现场验收期间工况统计表

| 调查日期 | 2023年7月20日 | 2023年7月21日 |
| --- | --- | --- |
| 回注次数（次） | **** | **** |
| 注水量（m3） | **** | **** |

7.2.2 验收监测内容

本次验收监测内容（监测指标、频次等）主要依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—石油天然气开采》（HJ612-2011）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 生态影响类》和《什邡104-1HF回注站建设工程环境影响报告表》、《什邡104-1HF回注站建设工程地下水环境影响评价专题报告》进行确定。

本次验收监测点位均结合环评时环境现状监测点和跟踪监测点进行布点，地下水监测点位与环评中跟踪监测点位保持一致。

# 1、大气环境质量影响调查

（1）监测点位、项目、时间及频次

本项目无组织废气排放监测布点、项目、时间及频次等具体监测内容见下表。

表7.2-1  项目无组织废气排放监测

| 名称 | 监测点位 |  | 监测项目 | 监测时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 1# | 项目场界外上风向 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 2023年8月9日~10日 | 监测2天，每天4次 |
|  | 2# | 项目场界外下风向 |  |  |  |
|  | 3# |  |  |  |  |
|  | 4# |  |  |  |  |

（2）监测方法

## 监测分析方法、方法来源见下表。

表7.2-2  监测分析方法及来源

| 项目 | 采样方法 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T55-2000 | HJ 604-2017 |

（3）监测结果及评价结果

表7.2-3 大气环境监测结果统计表   单位：mg/m3

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 标准限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 1# | 项目项目场界外上风向 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 8月9日 | 0.80 | 0.76 | 0.98 | 0.91 | 2.0 | 达标 |
|  |  |  | 8月10日 | 0.76 | 0.66 | 0.59 | 0.62 |  | 达标 |
| 2# | 项目场界外下风向 |  | 8月9日 | 1.81 | 1.83 | 1.78 | 1.47 |  | 达标 |
|  |  |  | 8月10日 | 1.05 | 1.13 | 1.26 | 1.27 |  | 达标 |
| 3# | 项目场界外下风向 |  | 8月9日 | 1.07 | 1.51 | 1.04 | 1.02 |  | 达标 |
|  |  |  | 8月10日 | 1.24 | 1.35 | 1.40 | 1.15 |  | 达标 |
| 4# | 项目场界外下风向 |  | 8月9日 | 1.89 | 1.78 | 1.84 | 1.63 |  | 达标 |
|  |  |  | 8月10日 | 1.26 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |  | 达标 |

通过上表可知，项目所在区域验收监测期间VOCs（以非甲烷总烃计）值满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51-2377-2017）表5监控限值要求。

# 2、水环境影响调查

（1）地表水环境影响调查

项目场站四周修建有排水沟，污水池、罐区围堰作了防渗防腐处理，无废水外排，对地表水不产生影响。

# （2）地下水环境影响调查

①监测点位、内容、时间及频次

本项目地下水监测布点、项目、时间及频次等具体监测内容见下表。

表7.2-4  项目地下水监测内容

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 1# 项目北侧约118m处农户水井 | pH、石油类、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、氟化物、铜、砷、六价铬、铁、锰、氯化物、硫化物 | 2023年8月9日~10日 | 监测2天，每天1次 |
|  | 2# 项目场站内水井 |  |  |  |
|  | 3# 项目南侧约98m农户水井 |  |  |  |
|  | 4# 项目西南侧约120m农户水井 |  |  |  |

②监测方法

## 监测分析方法、方法来源见下表。

表7.2-5  监测分析方法及来源

| 项目 | 采样方法 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | 地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |

③监测结果

表7.2-6 地下水监测结果统计表  单位mg/L  pH为无量纲

| 监测 点位 | 监测因子 | 监测结果 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评阶段监测值 | 验收阶段监测值 |  |  |  |
|  |  | 2022.06.29 | 2023.08.09 | 2023.08.10 |  |  |
| 1#（同环评1点位） | pH | 7.87 | 7.1 | 7.1 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 石油类 | 未检出 | ND | ND | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价） | 未检出 | ND | ND | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铁 | 0.0267 | 0.216 | 0.213 | ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰 | 0.0041 | 0.072 | 0.084 | ≤0.1 | 达标 |
|  | 总硬度 | 114 | 368 | 387 | ≤450 | 达标 |
|  | 氯化物 | 5.7 | 39.6 | 40.8 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫化物 | 未检出 | ND | ND | ≤0.02 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | ND | ND | ≤0.002 | 达标 |
|  | 铜 | / | ND | ND | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷 | 未检出 | ND | ND | ≤0.01 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.254 | 0.129 | 0.123 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 175 | 648 | 617 | ≤1000 | 达标 |
| 2# | pH | / | 7.2 | 7.1 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 石油类 | / | ND | 0.01 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价） | / | ND | ND | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铁 | / | 0.043 | 0.035 | ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰 | / | ND | ND | ≤0.1 | 达标 |
|  | 总硬度 | / | 438 | 419 | ≤450 | 达标 |
|  | 氯化物 | / | 41.5 | 41.6 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫化物 | / | ND | ND | ≤0.02 | 达标 |
|  | 挥发酚 | / | ND | ND | ≤0.002 | 达标 |
|  | 铜 | / | ND | ND | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷 | / | ND | ND | ≤0.01 | 达标 |
|  | 氟化物 | / | 0.106 | 0.129 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | / | 751 | 779 | ≤1000 | 达标 |
| 3#（同环评6点位） | pH | 7.78 | 7.2 | 7.1 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 石油类 | 未检出 | ND | ND | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价） | 未检出 | ND | ND | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铁 | 0.0122 | 0.157 | 0.161 | ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰 | 0.0034 | ND | ND | ≤0.1 | 达标 |
|  | 总硬度 | 110 | 409 | 432 | ≤450 | 达标 |
|  | 氯化物 | 5.33 | 40.7 | 40.8 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫化物 | 未检出 | ND | ND | ≤0.02 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | ND | ND | ≤0.002 | 达标 |
|  | 铜 | / | ND | ND | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷 | 未检出 | ND | ND | ≤0.01 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.247 | 0.203 | 0.206 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 169 | 706 | 733 | ≤1000 | 达标 |
| 4#（同环评4点位） | pH | 7.66 | 7.1 | 7.0 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 石油类 | 未检出 | ND | ND | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价） | 未检出 | ND | ND | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铁 | 0.237 | 0.218 | 0.210 | ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰 | 0.0143 | ND | ND | ≤0.1 | 达标 |
|  | 总硬度 | 463 | 431 | 422 | ≤450 | 达标 |
|  | 氯化物 | 38.2 | 37.5 | 38.0 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫化物 | 未检出 | ND | ND | ≤0.02 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | ND | ND | ≤0.002 | 达标 |
|  | 铜 | / | ND | ND | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷 | 未检出 | ND | ND | ≤0.01 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.306 | 0.185 | 0.191 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 718 | 683 | 702 | ≤1000 | 达标 |

通过上表可知，项目所在区域地下水监测期间监测点各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准。

# 3、声环境影响调查

（1）监测点位、项目、时间及频次

本项目噪声监测布点、项目、时间及频次等具体监测内容见下表。

表7.2-7  项目噪声监测内容

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 井场东侧厂界外 | 厂界噪声 | 2023年8月9日~10日 | 连续监测2天，昼夜各1次 |
| 2# | 井场南侧厂界外 |  |  |  |
| 3# | 井场西侧厂界外 |  |  |  |
| 4# | 井场北侧厂界外 |  |  |  |
| 5# | 站场西南侧约82m处居民点 | 敏感点噪声 |  |  |

（2）监测方法

## 监测分析方法、方法来源见下表。

表7.2-8  监测分析方法及来源

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），《声环境质量标准》（GB 3096-2008） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），《声环境质量标准》（GB 3096-2008） |

（3）监测结果

表7.2-9  噪声监测情况统计表  单位：dB(A)

| 监测点位 | 点位位置 | 监测结果 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023.08.09 | 2023.08.10 |  |
|  |  | 昼间 | 昼间 |  |
| 1# | 井场东侧厂界外 | 52.4 | 53.4 | 60 |
| 2# | 井场南侧厂界外 | 55.2 | 53.1 |  |
| 3# | 井场西侧厂界外 | 53.7 | 52.1 |  |
| 4# | 井场北侧厂界外 | 51.3 | 53.4 |  |
| 5# | 站场西南侧约82m处居民点 | 50 | 50 | 60 |

通过上表可知，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

# 4、固体废物环境影响调查

项目污水池污泥及检修废渣将集中收集后拉运至袁家固废处理厂处置；生活垃圾依托当地环卫系统；项目依托孝蓬101回注站危废暂存间，收集暂存后交由四川绿艺华福石化科技有限公司处置；固体废物处置去向明确，处置方式得当，不会对周边环境造成不利影响。

根据站内运营人员提供信息，项目运营至今未产生污水池污泥、检修废渣及危险废物。

# 5、土壤环境影响调查

- （1）监测点位、时间及频次

本项目土壤监测布点、项目、时间及频次等具体监测内容见下表。

表7.2-10 土壤监测内容

| 取样点 | 方位及距离 | 用地性质 | 取样位置 | 监测时间 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 站场外西南侧耕地 | 农用地 | 表层样点（0~0.2m） | 2023年8月9日 | 采样1天，每天1次 |
| 2# | 站场外南侧耕地 |  |  |  |  |
| 3# | 站场外东南侧耕地 |  |  |  |  |

- （2）监测方法

- 监测分析方法、方法来源见下表。

表7.2-11  监测分析方法及来源

| 项目 | 监测方法 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | 土壤环境监测技术规范HJ/T166-2004 | 《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

（3）监测因子

# 基本因子：PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌；

特征因子：石油烃。

（4）监测结果

表7.2-12 土壤监测结果表

| 监测时间 | 监测项目 | 监测点位及结果 |  |  | 单位 | 标准限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |  |  |  |
| 2023.08.09 | pH | 7.11 | 7.10 | 7.02 | 无量纲 | / | / |
|  | 镉 | 0.26 | ND | 0.24 | mg/kg | 0.3 | 达标 |
|  | 汞 | 0.104 | 0.0995 | 0.0968 | mg/kg | 2.4 | 达标 |
|  | 砷 | 6.09 | 7.02 | 6.47 | mg/kg | 30 | 达标 |
|  | 铅 | 36 | 35 | 32 | mg/kg | 120 | 达标 |
|  | 铬 | 162 | 153 | 142 | mg/kg | 200 | 达标 |
|  | 铜 | 43 | 37 | 36 | mg/kg | 100 | 达标 |
|  | 镍 | 41 | 34 | 29 | mg/kg | 100 | 达标 |
|  | 锌 | 78 | 76 | 74 | mg/kg | 250 | 达标 |
|  | 石油烃* | 14 | 25 | 19 | mg/kg | / | / |

通过上表可知，项目所在农用地土壤各项监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值要求。

8 清洁生产与总量控制调查

# 8.1 清洁生产调查

本项目属于石油和天然气开采专业及辅助性活动配套服务项目，目前，建设项目没有国家已经颁布的正式指标文件，本次清洁生产分析，根据《环境影响评价技术导则——陆地石油天然气开发建设项目》中有关清洁生产的规范要求，同时结合国家、地方和行业的有关规定以及《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号）中关于清洁生产的要求。从提高资源能源利用率和减少环境污染出发，对勘探、钻井等生产过程的清洁生产指标进行分析，提出相应的清洁生产改进意见与要求。

8.1.1 原辅材料调查

本项目营运期间主要是对经预处理后的采气一厂区块生产过程中的产生水进行回注，其主要原辅材料为水和电。

项目所用原材料符合清洁生产的要求。

### 8.1.2 清洁生产工艺与技术调查

（1）主要设备

本工程具有注水泵撬块、喂水泵撬块、篮式过滤撬块、接收水罐等生产设备、较齐全。

（2）清污分流系统

本工程在站场施工中使用了清污分流设计，具体做法是将其生产装置运行中产生的废水进行集中收集、排放在污水池中，在站场周围修建好排水沟，降低了因暴雨等自然灾害而导致废水外溢的危险；另一方面，针对整个回注区域，在其四周修建围堰，并已做防渗处理，防止在意外情况下，回注水泄露造成地下水、浅层地下水污染，符合清洁生产要求。

综上所述，项目工艺、装备达到行业清洁生产的国内先进水平。

### 8.1.3 污染控制措施调查

本项目设备检修废水、清洗废水、反洗废水暂存于污水池，送袁家污水处理站处理，不排入周围环境，减小了对周边环境的影响。

本项目为回注经预处理合格的气田产出水，无废气排放，对大气环境影响较小。

### 8.1.4 资源能源利用调查

1、网电使用

本项目采用当地电网供电，相比采用柴油发电机组供电，更为清洁，大大的减少了大气污染物的排放，符合国家提倡的绿色生产方式。

2、水资源使用

本项目施工期产生的试压废水和营运期产生设备检修废水、清洗废水均送袁家污水处理站处理。

3、废油由施工单位统一收集后综合利用或交资质单位处置。

### 8.1.5 环境管理调查

项目主管单位和施工单位建立了比较完善的健康、安全与环境管理体系（HSE）。具有健全的健康、安全与环保组织机构，制定出了健康、安全与环境作业指导书，并严格按照执行。同时经常性的向职工进行安全、健康、环保方面的教育。项目的环境管理体系比较完善。

8.1.6 清洁生产结论

项目在原辅材料及资源能源的利用、生产工艺和设备、清洁生产措施、清洁生产技术指标、循环经济指标、环境管理等方面基本达到清洁生产国内先进水平。本项目在废水收集处理、措施上满足《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号）中关于清洁生产章节规范要求。

本次竣工验收调查认为，项目符合清洁生产的要求。

# 8.2 总量控制调查

根据环评文件及其批复，不设总量控制指标。

- 9 环境风险事故防范和应急措施调查

# 9.1 风险防范措施调查

9.1.1 施工期环境风险防范措施调查

施工期环境管理主要通过对施工单位采取合同约束机制，要求其按施工规范进行施工，重点落实环评及批复提出的风险防范措施，确保不遗留环境问题。

施工单位根据相关法律、法规和标准要求，以及行业相关规定，结合自身特点，制定了行之有效的事故应急预案和现场应急处置方案，并按规定报有关部门进行了备案。

经现场调查，本项目施工期间实施了环评中风险防范措施，未发生突发事件环境风险事故。

9.1.2 营运期环境风险防范措施调查

1、环境风险因素

本项目为回注经预处理合格的气田产出水，结合环评报告，项目营运期间可能存在的事故风险见下表。

表9.1-1 营运期间事故风险因素

| 序号 | 类别 | 可能引发的原因 | 可能性后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气田水产出水泄漏 | 车辆拉运发生交通事故，收集罐、管线等设备被腐蚀，气田产出水腐蚀回注井套管 | 污染地表水、地下水和土壤 |

2、环境风险防范措施调查

（1）运输气田产出水车辆管理

①气田水产出水拉运由西南油田工程服务公司统筹安排，采用密闭罐车进行运输，车辆实施登记制度，安装GPS系统，并纳入GPS监控系统平台，同时，建立了拉运“四联单”制度。

②运输过程中，气田产出水产生单位、承运单位做好相关记录，建立相关台帐。

③运输车辆严格按照规定的行驶路线运输到什邡104-1HF井回注站。

④加强对罐车的管理和拉运司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。防止人为原因造成的气田产出水外溢。

⑤建设单位编制了气田水运输应急预案，制定了运输方案和应急措施。

⑥建立健全管理制度和办法，加强与地方相关部门的联系和协调。

（2）接收水罐及回注设备风险防范措施

①回注站接收水罐采用玻璃钢为材料，四周修建围堰，高度0.6m，并已做防渗处理。

②项目防渗区域（罐区地面）均采用灰土垫层+P8抗渗砼进行防渗处理，围堰采用P8抗渗砼进行防渗，并作渗漏试验。

③站场设有专职人员进行监督管理，确保气田产出水不外溢和渗漏，确保地表水环境的安全。

④项目设集水池2座（0.96m3，0.64m3）和罐区围堰1座（86.4m3），可用作事故废水的收集和暂存，采用P8抗渗砼浇筑，池内壁采用防水砂浆抹面，并注水作渗漏试验。

（3）气田产出水回注风险防范措施

①建设单位建立了事故风险防控体系和操作规程检验制度，制定了相应的管理方案和相关制度，并落实了专门的监控人员进行监控管理。

②回注井固井采用多层套管注水泥固井工艺，实际注水过程中，在回注层与淡水层之间设置封隔器，避免对淡水层造成影响。

③回注生产区域四周设置了截排水沟（P8抗渗砼+防水砂浆抹面），防止废水外溢事故。

④站内管道、设备或露空管配件与气田产出水接触部分均进行了防腐蚀处理。

⑤定期对回注井套管进行完整性、腐蚀性检查，定期对地下水和回注井进行监控监测，可及时采取有效措施，降低泄漏量。

⑥回注井口设置了止回阀和高压截止阀，防止回注水倒灌和返喷；水泵设置有弹簧封闭全启式安全阀，能及时切断回注水的转输。

⑦站场设置有明显的标志、宣传牌。

3、风险管理措施调查

工程成立有环境风险事故应急处理机构和事故抢险领导小组，建立了应急救援体系，设立了各级应急救援网络，并编制有《环境风险防范应急预案》，明确了事故抢险领导小组组织机构成员及应急救援队伍和装备，对可能发生事故的影响范围、危害程度以及根据事故可能发生的严重程度判断启用应急反应的级别做出了规定，落实了生产一线和管理部门在事故应急处理中的职责。

# 9.2 应急预案的制定与执行情况调查

建设单位根据《突发环境事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）以及相关法律、法规和标准要求，编制了公司级《突发环境事件应急预案》，预案中明确了区域应急联动方案，并按照预案进行演练；站场设置了现场处置卡。

# 9.3 风险防范措施执行情况

从现场调查情况来看，建设单位HSE规章制度健全，按照国家、地方和行业要求，建立了一整套的安全生产管理规定、安全生产操作规程和各种设备的运行操作规范，并制定有详尽有效的事故应急方案。各级设置了环境事故风险防范和应急管理机构，并规定了明确的机构职责、岗位的管理责任。建设单位设有应急抢、维修指挥中心，设有抢、维修队伍和装备，配备了性能优良的抢险车辆等必要的应急设施，应急队伍进行了定期培训，充分提高了队伍的事故防范能力。

经调查，本项目未发生过环境风险事故。

10 环境管理及环境监测计划落实情况调查

- 10.1 建设项目环境管理制度和“三同时”执行情况

工程履行了环境影响评价制度和“三同时”制度，基本落实了环境影响评价要求的有关措施，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

- 10.2 环境管理机构

建设单位中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（采气一厂），建立了HSE管理体系，下设专门负责环境保护的职责部门安全环保科，并设有专职的环保人员，负责建设期的环境保护监督管理工作，以及环境保护档案的收集管理，管理体系较完善。

施工期环境管理主要通过对施工单位采取合同约束机制，要求其按施工规范进行施工，重点落实环评及批复提出的风险防范措施并对钻井废水和岩屑进行处理，确保交井后不遗留环境问题。

# 10.3 环境管理

1、对施工单位提出明确的环保要求，按照HSE体系要求，建立相应的环保管理机构，制定环境保护管理工作制度，明确人员、职责等。

2、根据施工合同中有关的环保要求和各作业特点，分别制定各项环境保护措施。

3、设专人负责施工作业HSE管理的贯彻执行，监督施工单位在施工过程中的环境保护工作。

4、监督施工期各项环境保护措施的落实情况，负责环保工程的检查和预验收。

5、监督检查生态环境保护和防止污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的执行情况。

6、审定、落实并督促实施生态恢复和污染治理方案，监督各项资金和物质的使用，负责有关环保文件、技术资料和施工期现场环境监测资料的收集建档。

7、对全体员工进行环境保护知识和环保意识培训。并结合施工计划提出具体的环保措施。

8、设专人负责对施工过程中产生的各种废弃物的外运进行登记管理。

# 10.4 工程监督

本项目是施工过程由北京中油协工程监理有限责任公司进行工程监督，对工程建设实行全过程跟踪，对施工期的环境保护、水土保持等工作进行监督、指导和管理。

- 10.5 环境监测

结合环评报告提出的环境监测计划，项目营运期间环境监测由中国石油化工有限公司西南油气分公司采气一厂委托具备相应资质的单位实施环境监测工作。

- 10.6 调查结果

本项目严格按照HSE管理体系要求进行了环境管理，执行了“环境影响评价”和“三同时”制度。环保管理机构与管理制度健全，环境保护相关档案资料齐备，保存完整，采取的环境管理措施到位，从现场调查的情况来看，环境保护工作取得了较好的效果，没有因环境管理失误对环境造成不良影响。

11 公众意见调查

# 11.1 调查对象

## 本次公众意见的调查对象主要是井场周边的居民，主要采取现场听取意见和问卷调查方式。

# 11.2 调查方法

## 本次公众意见调查以现场发放调查表的形式为主，由调查人员在井场周边走访当地群众，介绍说明工程的相关情况，并现场直接发放公众意见征询表征询公众意见。

# 11.3 调查内容

调查内容见表11.3-1。

表11.3-1  建设项目竣工环境保护验收公众意见调查表

| 项目名称：什邡104-1HF回注站建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目情况介绍： 本项目由中国石油化工股份有限公司西南油气分公司以西南油气投〔2022〕109号下达任务；2022年9月，四川中衡科创安全环境科技有限公司编制完成《什邡104-1HF回注站建设工程环境影响报告表》；2022年10月27日，德阳市生态环境局以德环审批****号文予以批复。 本项目位于四川省德阳市广汉市金轮镇****，该项目已完成工程建设。目前，项目生产设备和环保设施运行正常，现对该项目进行竣工环境保护验收调查。 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气一厂委托我单位（四川中正源环保技术有限公司）承担本项目的竣工环境保护验收调查工作，我们需要了解您对本项目环境保护方面的意见和建议，请您回答以下问题，谢谢！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 民族 |  | 文化程度 |  |
| 住址 |  |  |  |  | 职业 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 1.您对本项目的环保工作是否满意： □满意 □基本满意 □不满意 □不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.施工期是否有污染事故发生： □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.是否有施工扰民事件发生： □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.您认为本项目施工期对您的主要环境影响是： □大气污染 □水污染 □噪声污染 □生态破坏 □没有影响 □不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.你认为本项目带来的效益是 环境效益□ 经济效益□ 社会效益□ 不清楚□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.本项目建设对周围环境影响程度 有正影响□ 有负影响□ 有负影响可承受□ 无影响□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.你对项目建设持何种态度 赞成□ 较赞成□ 反对□ 与我无关□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.您对该工程建设有关环境保护方面的意见和建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查表内容包括调查对象的居住地、姓名、性别、年龄、职业及对工程的基本态度、对项目施工期的看法等，以及在施工期是否有污染事故发生等内容。

# 11.4 公众意见调查结果

本次公众意见调查共发放调查20份，回收公众意见调查表19份，有效调查表18份。调查结果表明，被调查对象对本项目环境保护工作表示满意和基本满意的态度；大部分调查对象认为项目建设对当地经济发展是有利的，部分调查对象认为项目主要的环境影响为噪声污染，建设单位在施工期已同周边居民加强了协调沟通，被调查人员对施工期采取的噪声污染防治措施持基本满意态度。目前施工期已结束，施工期废气、噪声对周边环境的影响也随之消失，运营期产生的噪声对环境影响很小，对周边的环境影响是可接受的。

# 11.5 环保投诉及处罚调查

根据现场走访调查及公参调查结果可知，项目施工期及营运期均未发生环保投诉事件；也无相关环保处罚。

12 调查结论与建议

# 12.1 工程概况

本工程位于四川省德阳市广汉市广汉市金轮镇****，依托什邡104-1HF井站进行建设，利用什邡104-1HF井新建回注站1座及其配套设施，回注地层为****，主要从事将袁家气田水处理站和齐福气田水处理站预处理达标检测合格后的气田水回注目的地层；目前工况运行正常。

本项目总投资****万元，实际环保投资****万元，占项目总投资****%。

# 12.2 环境保护措施落实情况调查

本项目建设期和运营期实施过程中，环评报告及批复要求的相关环保措施已得到了落实，污染物均能达标排放或得到合理处置，对环境影响较小。

# 12.3 环境影响调查结论

# 12.3.1 生态环境影响调查结论

### 本项目利用什邡104-1HF井站建设，为原有井站已征用占地，不新增占地，随着工程的结束，施工迹地已恢复，站内绿化已恢复，对环境影响较小。

# 12.3.2 污染因素调查结论

## （1）水环境影响调查

项目施工和运行期间废水均得到了有效处置，未发生废水外溢和渗漏，无废水外排，未造成环境污染，也未发生环保投诉事件。

根据验收监测结果，地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，表明本项目的建设未对调查区域地下水造成不利影响。

（2）环境空气质量影响调查

项目施工与运行期间未发生大气污染现象，也无扰民纠纷和环保投诉现象发生。

根据验收监测结果，本项目所在区域VOCs（以非甲烷总烃计）值满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51-2377-2017）表5监控限值要求。

## （3）声环境影响调查

施工期间存在一定的噪声污染，工程采取了网电等措施，施工期间无噪声扰民投诉现象发生。

根据验收监测结果，营运期厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明本项目的建设未对区域环境噪声造成不利影响。

（4）固体废物影响调查

工程所产生的固体废物均得以妥善处理和处置，对周围环境没有造成二次污染影响，也无扰民纠纷和环保投诉事件。

## （5）土壤环境影响调查

根据验收监测结果，项目所在区域土壤各项监测因子符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。

# 12.4 社会环境影响调查结论

工程没有环保拆迁，未对当地居民造成不利社会影响。

# 12.5 清洁生产和总量控制

## 本项目在建设过程中采取了清洁生产工艺和技术措施，满足《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号）中关于清洁生产章节规范要求。

# 12.6 环境风险事故防范及应急措施

## 本项目按照国家、行业相关规定以及环评和批复要求，针对工程特点，制定了相关应急预案并进行备案，落实了环境风险事故防范措施，项目采取的环境风险事故防范措施得当，工程建设期间未发生环境风险事故。

# 12.7 环境管理落实情况调查

本项目严格按照HSE管理体系要求进行了环境管理，严格执行了“环境影响评价”和“三同时”制度。环保管理机构与管理制度健全，环境保护相关档案资料齐备，保存完整，采取的环境管理措施到位。

12.8 公众意见调查

公众参与调查结果表明，被调查对象对本项目环境保护工作表示满意和基本满意的态度，认为项目所产生的环境影响是可以接受的。

12.9 综合调查结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）第八条规定，建设项目环境保护设施验收不合格情形与本项目建设情况参照分析如下表。

表11-1 建设项目各项环保设施建设情况与验收不合格情形对照分析表

| 序号 | 验收不合格情形分析 | 本项目建设情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； | 已按环境影响报告表及其批复建成相关环保设施，并已与主体工程同时投入使用 | 合格 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | 项目无组织废气、噪声、地下水、土壤环境监测结果均满足相关标准要求；项目不涉及总量控制 | 合格 |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； | 本项目不存在重大变动情况 | 合格 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和生态破坏 | 合格 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； | 本项目不纳入排污许可管理 | 合格 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； | 本项目不属于分期建设、分项投入或者使用的分期验收项目 | 合格 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | 本项目未违反相关法律法规 | 合格 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； | 本项目委托有监测资质单位进行验收监测，监测数据属实，不存在重大缺项和漏项 | 合格 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 本项目无其余环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形存在 | 合格 |

综上所述，本项目符合国家产业政策，认真执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，环境保护手续齐全。环评文件及批复中提出的环保要求和措施得到了落实，固废得到了合理处置，项目建设未对周围环境产生明显不利影响；建立健全了各项环境保护管理制度和环保措施，建设项目过程中未发生环境污染事件，无环保纠纷，也未发生扰民和环保投诉事件。本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中第八条规定的问题，具备建设项目竣工环境保护验收条件。

# 注  释

# 附表  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  外环境关系及验收监测布点图

附图4  环保验收前期公示截图

附图5  现场图片

附图6  验收调查文本公示截图

# 附件

附件1  项目立项文件

附件2  项目临时用地协议

附件3  本项目回注站环评批复文件

附件4  什邡104-1HF井站环评批复及验收表

附件5  应急预案备案

附件6  项目废水处置及拉运协议

附件7  项目污泥处置及拉运协议

附件8  生活垃圾处置协议

附件9  危废处置协议

附件10  回注水水质监测报告

附件11  处理站厂界挥发性有机物监测报告

附件12  地层水配伍性实验评价报告

附件13  项目回注记录

附件14  公参调查表

附件15  验收环境监测报告